实用电子电路制作的测试要求

1、±12V输出的直流稳压电源

  - 检测±12V输出是否正常，指示灯是否正常；

  - 观测整流滤波输出电压波形、稳压电源输出电压波形。（负载用100Ω2W电阻）

2、前置放大器

    - 测A1放大倍数：MICIN 加正弦交流电压：f＝1KHZ，Virms＝0.1V，测TLO82的1脚电压V1，A1=V1/Vi（A1≈39）

    - 测A2放大倍数：LINEIN加正弦交流电压：f＝1KHZ，Virms＝0.2V，测V0，A2=V0/Vi（A2≈9）

参数改动：R4=10KΩ，R8=62KΩ

3、音调控制电路

  - 低音：加正弦信号：Virms＝0.2V（固定），f＝20HZ，调节Rp1分别至两固定端，测V0（约0.03V~3.2V）

  - 高音：加正弦信号：Virms＝0.5V（固定），f＝20KHZ，调节Rp2分别至两固定端，测V0（约0.2V~1.35V）

4、集成功率放大器

测A。加正弦信号：Virms＝0.1V，f＝1KHZ，测V0，A=V0/Vi（A＝20）

提示：测输出波形时要加负载（喇叭或8Ω1W电阻）

注意：集成功放LM386工作电源6-9V，由实验室稳压电源提供。

集成功率放大器电路原理图：

集成功率放大器电路印制板图：

2012年6月20日