“电路实验” 教学计划

一、基本情况：

      - 总 学 时：		16学时

      - 学时比例：		1（课内）： 1（课外）

      - 学    分：		0.5学分

      - 适用范围：		信息电子类专业

      - 先修课程：		电路分析

      - 时    间：		2015.03～2015.04

二、教学要求

预习要求：

- 在进实验室前完成与所作实验相关的预习内容，并将理论计算过程以及数据写在实验报告的实验原理部分。

- 参考资料下载网址:eae.seu.edu.cn

实验报告要求

- 实验原理不需要大量的抄书上已有的内容，以回答每一节的思考题为主。

- 记录实验数据时，书上已给出表格的按书上表格记录，没有的要自拟表格，原则上不允许不画表格记录数据。

- 对于所有要求观察记录的波形，必须记录在坐标纸上，并标注波形的各项参数，特别注明的除外。

- 所有的实验必须对测量过程中遇到的问题和结果做分析，可参考书上的实验结果分析讨论要点。

- 如果采用计算机记录或处理数据的话，可将结果打印后贴在实验报告的相关位置。

- 如果有另外的预习报告，可粘贴在实验报告的最后一页

- 实验报告必须在指定时间完成并提交，如果有两次或两次以上无故迟交报告，实验总评成绩降一等

1．网络定理（EDA）（4学时）

- Multisim软件入门；

- 应用Multisim验证基尔霍夫定律、叠加定理、戴维南定理。

实验内容：

内容1．基尔霍夫定理、叠加定理的验证；

内容2．戴维南定理的验证。

2.三相交流电路的认识（4学时）

（1）交流电基础知识及电器设备使用操作练习；

（2）电阻、电感、电容单相交流电路参数测量；

（3）功率因数的测量及其改善。

实验内容：

内容1．单相、三相交流电路的接线操作，按照强电实验操作规范接线、通电、操作：包括开关、熔断器、接触器、继电器、自耦变压器等电器设备结构原理的理解和使用方法。

内容2．三电压表法测量RLC电路参数

测量表格如下：

| Z | 测量参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U/V | U1/V | U2/V |
| Z1 | 60 |  |  |
| Z2 | 60 |  |  |

串联的已知电阻为50Ω，被测参数Z1：10Ω+L     Z2：100Ω+C

其中L的电感量为114mH，内阻为26Ω。C电容量为10uF（几个规格的电容并联而得即2uF//8uF）

三表法测量RLC电路参数

测量表格如下：

| Z | 测量参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I/A | U/V | P/W |
| Z1 | 0.3 |  |  |
|  | 0.6 |  |  |
| Z2 | 0.3 |  |  |
|  | 0.6 |  |  |
| Z1+Z2 | 0.3 |  |  |
|  | 0.6 |  |  |
| Z1//Z2 | 0.3 |  |  |
|  | 0.6 |  |  |

Z1：10Ω+L     Z2：100Ω+C

其中L的电感量为114mH，内阻为26Ω。C电容量为10uF（几个规格的电容并联而得即2uF//8uF）

注意：Z1+Z2和Z1∥Z2，应判别呈容性电路还是感性电路，是容性电路时只计算电容量的大小，是感性电路时只计算电感量的大小。

内容3．功率因数的改善

1）并联10uF电容

2）并联24uF电容

观察并分析功率因数的变化情况。

3．电路频率特性（EDA）（4学时）

（1）掌握低通、带通电路的频率特性；

（2）应用Multisim软件测试低通、带通电路频率特性及有关参数；

（3）应用Multisim软件中的波特仪测试电路的频率特性；

（4）扫频仪的使用。

实验内容：

内容1．测试一阶RC低通电路的频率特性

内容2．测试二阶RLC带通电路的频率特性和品质因数

内容3．测试二阶RLC低通电路的频率特性和品质因数

内容4．用扫频仪测试一阶RC低通电路的频率特性（演示）（选做）

4． 交流控制电路设计（4学时）

- 判断三相电源相序；

（2）三相照明电路设计与实现；

（3）三相异步电机控制电路设计。

实验内容：

内容（1）三相电源相序判断

内容（2）三相照明电路设计与实现，三相负载均衡分配，Y/△负载连接。

内容（3）三相异步电动机控制电路设计：点动电路，启动、停止电路，正反转手动控制电路

内容（4）三相异步电动机控制电路设计：正反转自动交替切换控制电路（选做）

三、成绩考核方法

以平时成绩作为最终成绩。