9系第二学期《电子技术实验》教学计划

- 学时与学分

学时：32学时   学分：1学分

二、目的

本实验采用的教材是《电子线路实践》和《电路与数字逻辑设计实践》，它与《电路分析》和《电子技术基础》理论课程同时进行。本课程的教学目的是通过大纲所列内容的学习与实践，提高电路与电子技术的分析设计水平和工程实践能力，初步熟悉虚拟实验台的应用，掌握EDA工具的使用方法。

三、内容

本实验计划学时为32学时，为适应因材施教的需要，实际编入的实验内容较多，可供学生选做。实验安排在二年级第二学期。

实验内容分为四个方面：

- 基本实验技能的强化训练；

- 各种设计型实验；

- 综合型电路的设计与实验；

4、EDA教学、计算机辅助设计和电子设计自动化的初步方法。

四、教学方式与基本要求

  - 以《电子线路实践》、《电路与数字逻辑设计实践》和《数字逻辑设计实践》为基本教材。预习内容为：实验原理及实验电路，实验内容方法及仪器、注意事项，撰写实验预习报告并由值班教师随机抽查。

  - 每组一人，实验在教师（课程课件）的指导下由学生独立完成，学生应认真记录波形、曲线、数据，课后独立规范地完成实验报告，严禁抄袭，按时交实验报告。

  - 培养学生创造精神，鼓励学生设计新的实验电路、实验方法。凡在实验安排的时间内，已正确完成必做的实验内容的同学可做选做内容。

  - 本课程所有课件、教学资料在电工电子实验中心网页上，网址：http://eae.seu.edu.cn。

- 教学内容安排：

实验一   示波器、函数发生器和交流毫伏表的使用（３学时）（第6周）

可参看“电路与数字逻辑实践课件”或“电工电子实践初步课件”

实验内容：

- TTL信号测量（TTL输出脉冲频率请取值在200KHz以上）

用示波器分别测量TTL输出脉冲上升沿时间、脉冲宽度和高电平、低电平，自拟表格记录实验数据。

注意：高、低电平测量时耦合方式选择。

- 叠加在直流上的正弦波的测试

调节函数发生器，产生一叠加在直流电压上的正弦波。由示波器显示该信号波形，并测出其直流分量为1V，交流分量峰峰值为5V，周期为1ms，如图1-1所示（注意此处测量时耦合方式的适当选择）。再用万用表、交流毫伏表分别测出该信号的各参数，数据填入表1中。

表1 叠加在直流上的正弦波测量数据

| 使用仪器 | 直流分量 | 交流分量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 峰峰值 | 有效值 | 周期 | 频率 |
| 示波器 | 1V | 5V | （计） | 1ms | （计） |
| 万用表 |  | （计） |  | （计） |  |
| 交流毫伏表 | ——— | （计） |  | ——— | ——— |
| 函数发生器 |  |  |  |  |  |

图1-1 叠加在直流上的正弦

- 按图1-2接线，函数发生器输出正弦波频率为2KHz，有效值为2V（由交流毫伏表测出）。

- 利用示波器的工作方式CH1+（-CH2）来测量电阻两端的电压峰峰值VRP-P

- 用双踪法和李沙育图形法测量ui与uo间的相位差Φ，并画出两者波形。

图1-2  RC串联电路

- 测量纹波电压

用示波器测量图1-3所示的半波整流电路的纹波电压Uo，记录Uo波形及参数。

图1-3 半波整流电路测量纹波电压

注意事项：１. 思考题全部必做在报告中；

2. 实验内容如果课堂未能完成，可在开放时间自行完成。（以后实验同）

实验二  单级低频电压放大电路（4学时）（第7周）

可参看“模拟电子线路实践课件”

预习内容：

实验电路如图2-1。射极偏置电路原理及各元件在电路中的作用，静态工作点及测量方法，放大器动态参数Av、Ri、Ro、Bw的测量原理和方法，最大不失真输出电压测量。如何防止电路自激。演示测量方法：（饱和、截止、双向失真）。

图2-1  射极偏置电路

实验内容：

《电子线路实践》实验一

（1）内容3：研究静态工作变化对放大器性能的影响。完成表1-1，（一般采用教材中所述的间接测量法测量工作点电流ICQ）

实验修改内容：

3-（1）的内容和3-（2）、3－（3）合并，表1－1修改为

| 静态工作点电流ICQ(mA) |  | 1 | 2(设计值) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量值 | 测量值 | 理论值 | 误差 |
| 输入端接地 | VBQ(V) |  |  |  |  |
|  | VCQ(V) |  |  |  |  |
|  | VEQ(V) |  |  |  |  |
| 输入信号Vi=5mV | VS(mV) |  |  |  |  |
|  | VO(V) |  |  |  |  |
|  | VO’ (V) |  |  |  |  |
| 计算值 | VBEQ |  |  |  |  |
|  | VCEQ |  |  |  |  |
|  | AV |  |  |  |  |
|  | Ri/kΩ |  |  |  |  |
|  | RO/kΩ |  |  |  |  |

（2）内容4：观察并记录不同静态工作点对输出波形的影响。

（3）内容5：测量放大器的最大不失真输出电压，并测量此时静态集电极电流ICQ。（即调整波形刚刚失真时减少输入信号Vi使失真消失时的临界点）

（4）内容6：测量放大器fH、fL、BW，并绘出幅频特性曲线（改变频率，Vi应保持不变）

注意事项：

（1）各仪器的地线应与电路的地公共接地，以避免干扰。

（2）稳压电源的输出电压应预先调到所需的电压值再接入实验电路中，以防止电压过高烧坏器件。

（3）若电路存在自激，可改变元件的接线位置或走向，并注意电解电容的极性。（自激时所测数据无效）

（4）单级放大电路是《电子线路实践》课程的第一个实验内容。实验内容以及使用仪器较多，各参数的测量方法与前期实验有所不同，学生往往容易手忙脚乱，一时难以适应，学生实验前应认真预习。此外，所测数据各组间存在着差异（β值不同，仪器系统误差，读数误差等），理论计算与实测数据一般难以完全吻合，这属正常现象。

思考题：1-7（应做在报告中以下同）

实验三   用虚拟电子实验台完成：网络定理（4学时）（第8周）

可参看“MultisimV7——网络定理”课件

实验内容：《电路与数字逻辑设计实践》第三篇实验一   全部必做

- 验证基尔霍夫定律

（1）按图接线，用万用表测量各电阻两端电压和各支路电流。

（2）用二极管替换电路中120Ω电阻（二极管正极接至A点），重复内容（1）。

电路图更改为：

图3-1  实验电路图

- 验证线性电路的叠加性实验，完成表格并分析。

- 验证戴维南定理，画出等效电路图并分析。

注意事项：

    - 教材中软件已不用，请选择软件Multisim9/10

    - 实验中实验电路及表格请参考《电路与数字逻辑设计实践》第一篇实验二

实验四  模拟运算电路（3学时）（第9周）

可参看“模拟电子线路实践课件”

预习内容：

理想运算放大器两个重要特点，虚短、虚断概念，运放的线性运用和非线性运用，相位补偿，调零和平衡电阻的作用。由运放构成反向比例、同向比例、加（减）法运算、单电源交流放大器的工作原理、示波器X-Y显示方式。显示电压传输特性的方法。

教材预习要求中的（2）、（3）、（4）设计内容过程做在预习报告中

实验内容：

《电子线路实践》实验五

（1）反相输入比例运算电路

A．图5-1电路中电源电压±15V，R1=10kΩ，RF=100 kΩ，RL＝100 kΩ，RP＝10k//100kΩ。按图连接电路，输入直流信号Vi分别为－2V、－0.5V、0.5V、2V，用万用表测量对应不同Vi时的Vo值，列表计算Avf并和理论值相比较。其中Vi通过电阻分压电路产生。

B．Vi输入0.2V、 1kHz的正弦交流信号，在双踪示波器上观察并记录输入输出波形，在输出不失真的情况下测量交流电压增益，并和理论值相比较。注意此时不需要接电阻分压电路。

C．输入信号频率为1kHz的正弦交流信号，增加输入信号的幅度，测量最大不失真输出电压值。用示波器X-Y方式，测量并绘制电路的传输特性曲线，计算传输特性的斜率和转折点值。

（2）加法、减法电路

24页内容3-(2)。其中Vi1取示波器的校准方波信号，模拟示波器Vi1为1KHz、1V的方波信号，数字示波器Vi1为1KHz、5V的方波信号。Vi2取函数发生器的正弦信号，实验中如波形不稳定，可微调Vi2的频率。

注意事项：

（1）应预先调整稳压电源输出电压±VCC，检查电路连接正确再将电源接入电路中。（2）运放单电源供电时，应将注意-V与GND相连。

（3）检查运放接插方向且电源接入正确无误，方可连线。

思考题：1、2、3

实验五   门电路与组合逻辑电路（3学时）（第10周）

可参看“电路与数字逻辑实践课件”

实验内容：

（1）用三态门实现三路信号分数传送的总线结构，功能表如2-1-3和设计框图如2-1-8所示。实验要求动态验证及静态验证。

（2）人类有四种血型：A、B、AB、O型。输血时，输血者与受血者必须符合图2-2-2规范，否则有生命危险，试设计一个电路，判断输血者和受血者血型是否符合规定。（提示：可用两个自变量的组合代表输血者血型，另外两个自变量的组合代表受血者血型，用输出变量代表是否符合规定。）

（3）冒险现象观察，观察并记录波形。电路请见注意事项2。

（选做）按表2-2-1设计一个逻辑电路。

注意：

        - 要求学生开始掌握如何利用手中的万用表检查电路。如电源、地接否，正确否。利用逻辑关系检查电路连接正确与否，集成块好坏等。

        - 冒险现象的观察，可以搭试一个简单的电路，如下图，输入信号取2MHz

思考题：1、2、3

实验六  MSI组合功能件的应用（3学时）（第11周）

可参看“电路与数字逻辑实践课件”

实验内容：

- 使用一个3线—8线译码器和与非门设计一个1位二进制全减器，画出设计逻辑图，检测并记录电路功能。

- 利用一个4选一数据选择器和最少数量的与非门实现如下逻辑函数：

Y（DCBA）=∑m（0，1，2，5，8，10，12，13）。

注意：

1．所有输入端不允许悬空，当控制脚必须输入高电平，应直接接至+5V电源；

2．注意使能端的使用。

思考题：1、2

实验七   集成触发器（3学时）（第12周）

可参看“电路与数字逻辑实践课件”

实验内容：

- 设计广告流水灯

共有8个灯，始终使其中1暗7亮，且这1个暗灯循环右移。

要求：①单脉冲观察（用指示灯）；

②连续脉冲观察并记录（用逻辑分析仪或示波器观察）时钟脉冲中CP、触发器输出端Q0、Q1、Q2和8个灯的波形。

- （选做）设计一个3人智力竞赛抢答电路

每个抢答人操纵一个微动开关，以控制自己的一个指示灯，抢先按动开关者能使自己的指示灯亮起，并封锁其余2人的动作（即其余2人即使再按动开关也不再起作用），主持人可在最后按“主持人”微动开关使指示灯熄灭，并解除封锁。所用的触发器可选JK触发器74112或D触发器7474；也可采用与非门构成基本触发器。

注意：1。触发器输入端不允许有悬空，作为高电平，应直接接至+5V电源；

2．内容3中，要求学生掌握用示波器观察多个波形的方法；

3．要求学生不能照搬书中的例子，要自己设计。

思考题：1、2、3

实验八  可编程数字系统设计基础（第13周）

- 了解可编程数字系统设计的流程

- 掌握Quartus II 软件的使用方法

- 掌握原理图输入方式设计数字系统的方法和流程

实验内容：（1）设计一个模6计数器，仿真或下载；

（2）设计一个模10计数器，仿真或下载。

实验九   MSI时序功能件的应用一（3学时）（第14周）

可参看“电路与数字逻辑实践课件”

实验内容：

（1）用74161设计简易数字电子钟，要求显示“时”和“分”。

（2）用逻辑分析仪或示波器观察并记录电路波形。

（选做）简易数字钟可显示从小时到秒的所有位数。

注意：

1．本次设计计数器采用74161（4位二进制可预制同步计数器）

2．此次实验的波形要注意如果用示波器观察：

- 对60进制的“分时钟”来说，可将个位10进制与十位6进制分别观察；

- 对24进制的小时来说，直接观察24进制。

实验十   MSI时序功能件的应用二（3学时）（第15周）

可参看“电路与数字逻辑实践课件”

实验内容：

选用下列器件设计具有自启动功能的01011序列信号发生器，画出逻辑图，观察并记录实验结果：

- 使用74161和最少数量的附加门；

- 使用74194和最少数量的附加门。

- （选做）可预先用仿真软件进行设计预习。

注意：

1．观察输出结果可使用单词脉冲或连续脉冲，其中连续脉冲可选择实验箱提供连续脉冲信号或者函数发生器产生信号；

2．使用两种设计方法请比较结果。

（总课程选做）用层次化分模块设计方法设计一个简易数字钟（必须用同步设计），要求可显示“时”，“分”和“秒”，用数字可编程器件完成。

期末考试（第16 周）

成绩考核方法：

1.预习情况：对原理的预习和理解，实验内容的预先设计等；                    10%

2.平时实验：实验能力，主动分析和解决实验过程中所遇到问题的能力及创新能力  40%

3.实验报告：符合实验报告要求，对实验结果的分析情况以及思考题解答情况      20%

4.期末考试                                                                30%

电工电子实验中心

2013年10月